《机器人学》第1次课后作业

1. 给出工业机器人典型作业系统组成；画出机器人闭环控制系统的框图，并解释各组成部分的功能；结合闭环控制框图，给出机器人学涉及的知识体系。

2. 如下图所示，以坐标系{A}为参考系，计算刚体B、C相对于参考坐标系{A}的位置和姿态，其中姿态需要分别给出姿态变换矩阵、方向余弦矩阵。

3. 如下图所示，已知坐标系{b}相对于坐标系{a}的Z-X-Y欧拉角为[-10o, 25o, 30o]，坐标系{c}对于坐标系{b}的Z-X-Y欧拉角为[5 o, 15o, 20o]，请计算坐标系{c}相对于标系{a}的Z-X-Y欧拉角和X-Y-X欧拉角。

4. 如下图所示，坐标系{a}为世界坐标系，{b}为某刚体的固联坐标系，其原点Ob在坐标系{a}中的坐标为(-100, 400, 150)，单位为mm。坐标系{b}相对于坐标系{a}的姿态采用Y-X-Y欧拉角表示。

已知坐标系{b}相对于坐标系{a}的姿态为[20o, -30o, 40o]、刚体上的点P在坐标系{b}中的坐标为(-20, 30, -30)，计算：

- 从坐标系{a}到坐标系{b}的齐次变换矩阵；

- 点P分别在坐标系{a}和{b}中的齐次坐标；

- 当刚体以角速度(单位o/s)旋转时，请计算相应的Y-X-Y欧拉角速度；

- 给出Y-X-Y欧拉角表示下的姿态奇异条件。