《机器人学》第2次课后作业

1 某平面3自由度机械臂臂型如图1所示，该机器人由3个关节和3个连杆组成（除基座外），连杆1~连杆3的长度依次表示为l1~l3。

基坐标系和末端工具坐标系分别为{x0y0z0}和{xeyeze}，机器人所有关节轴均与z0轴平行。定义关节位置变量为，末端位姿变量为，其中(pex, pey)为末端点在基坐标系中的坐标（即末端位置矢量pe=[pex, pey]T），为x0轴绕z0轴旋转后与xe重合所需的转角。根据前述条件，完成下面的作业：

（1）推导该机器人的位置级正运动学方程，建立从关节变量(1, 2, 3 )到机器人末端位姿(pex, pey, e)的函数关系；

（2）推导该机器人的位置级逆运动学方程，建立从末端位姿(pex, pey, e)到关节变量(1, 2, 3)的函数关系。

图1 平面3DOF机械臂构型

2. UR5e机器人有6个关节，其3D模型及关节配置如图1所示（图中的长度单位为mm）。请完成下面的作业：

（1）建立该机器人的D-H坐标系并给出D-H参数表。

（2）根据建立的坐标系和参数表，给出0T1、1T4、4T6的表达式。

（3）当关节变量为[16o, -124 o, 63o, 152o, 88o, -166o]时，计算末端齐次变换矩阵0T6，并给出位置矢量和姿态角（动轴xyz欧拉角）。

（a）UR5e机器人3D模型

（b）UR5e机器人关节配置

图2  UR5e机器人3D模型及关节配置