《机器人学基础》第3次课后作业

1. 图1和表1分别为3R肘机械臂的D-H坐标系和D-H参数表。请推导其末端雅克比矩阵nJ的表达式（D-H参数用变量符号表示，包括线速度分块和角速度分块部分），给出推导过程；

图1 3R肘机械臂的D-H坐标系

表1 3R肘机械臂的D-H参数表

| 连杆i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -90 | 0 | 0.3 |
| 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |

2. 图2和表2分别为3R球腕机械臂的D-H坐标系和D-H参数表。

（1）请推导其基座雅克比矩阵0J（D-H参数用变量符号表示，包括线速度分块和角速度分块部分），给出推导过程；并计算其末端雅克比矩阵nJ；

（2）当、、时，计算该机器人的角速度雅克比分块矩阵0Jw，以及描述机器人运动性能的最小奇异值、条件数和可操作度数；

（3）当、、时，计算该机器人的角速度雅克比分块矩阵0Jw，以及描述机器人运动性能的最小奇异值、条件数和可操作度数。

图2 3R球腕机械臂的D-H坐标系

表2 3R球腕机械臂的D-H参数表

| 连杆i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -90 | 0 | 0.3 |
| 2 | -90 | -90 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |