《机器人学基础》第4次课后作业

习题9.7 对于空间3R肘机械臂，取d1=0.5m，a2 =0.4m，a3 = 0.6m。初始时刻机器人关节角为，相应的末端处于点P0处。请规划机器人末端从点P0沿圆弧经过点Pt运动到点Pf的轨迹（圆心为Oc），运动时间tf=100s，采样周期dt=0.1s，关节初值及各点在{0}系的坐标为

给出规划的机器人关节角曲线、末端位置曲线，并附上Matlab程序。

习题9.8 对于空间3R球腕机械臂，取d1=0.3m, d3 = 0.5m。末端姿态采用xyz欧拉角表示。初始时刻的臂型为0，相应的末端姿态为0，要求该机器人运动10s后姿态角变为f，具体数值如下（角度单位为°）：

设采用间隔dt=0.1s，分别采用下面两种方法进行规划，要求绘出末端姿态角变化曲线、末端角速度曲线及关节角曲线，并比较两种规划方法的规划效果：

（1）直接对姿态角变量的各个分量进行插值，插值函数为三次多项式。

（2）对等效转角进行插值，插值函数为五次多项式。